INOVACIJŲ AGENTŪROS VERSLO PLANAS (MTEP PARAIŠKOS GRIAUČIAI)
„PAVE SMART LT“ – IŠMANIOJI AKTYVAUS LIETAUS VANDENS VALDYMO GRINDINIO SISTEMA

| Projekto pareiškėjas: | MB „Smart Pave Technologies“ (steigiama DeepTech / CleanTech įmonė) |
| --- | --- |
| Programos šaukimas: | Inovacijų agentūra – MTEP startuolių ir inovatyvių produktų kūrimo parama (Žaliasis kursas / Skaitmenizacija) |
| Mokslo partneris: | Klaipėdos universitetas (KU) Jūros tyrimų institutas / Inžinerijos katedra |
| Projekto trukmė: | 24 mėnesiai (TRL 3 -> TRL 7) |
| Projekto biudžetas: | 135 000 EUR (Prašoma subsidija: 108 000 EUR, Nuosavas indėlis: 27 000 EUR) |

1 Pav. „PAVE SMART“ inžinerinis pjūvis: porėta danga, drenažo kasetė, kapiliarinis drėkinimas ir IoT valdiklis.

# 1. Projekto Santrauka ir Esminė Inovacija

Klimato kaita Lietuvoje lemia vis dažnesnes ekstremalias vasaros liūtis. Standartinės asfalto ir betono dangos yra 100 % nepralaidžios, todėl miestų paviršiniai tinklai persipildo, o gatvės, aikštės ir uosto zonos skęsta. „PAVE SMART LT“ – tai Baltijos klimatui (F200 šalčio ciklams) pritaikyta itin plona (vos 15–18 cm) modulinė danga su aktyviu lietaus vandens valdymu. Sistema integruoja didelio pralaidumo porėtas trinkeles (>1 500 l/m²/val.), ploną kapiliarinį rezervuarą ir autonominį IoT mikrovožtuvą, kuris pagal orų prognozes iš anksto atlaisvina talpą prieš liūtis.

# 2. Sistemos Elementai ir Konstrukcija (Exploded View)

Visa sistema suprojektuota modulinio sumuštinio principu, kur kiekvienas sluoksnis atlieka specializuotą hidraulinę, filtravimo ar telemetrijos funkciją:

2 Pav. „PAVE SMART“ išskaidytas mazgas: 1. Porėta trinkelė; 2. Geokompozito filtras; 3. SmartTray kasetė; 4. Kapiliariniai dagčiai; 5. IoT mikrovožtuvas; 6. Georėmas.

# 3. Atsakymas į Dėstytojo / Ekspertų Klausimą: Kodėl ne Stormbrixx?

| Kriterijus | Tradicinės dėžės (Stormbrixx / Pipelife) | „PAVE SMART LT“ Inovacija |
| --- | --- | --- |
| Veikimo principas | Pasyvus („akla duobė“, vanduo tiesiog subėga) | Aktyvus / dinaminis srautų valdymas per IoT mikro-vožtuvus |
| Įrengimo gylis | Gilus (1,5–3,0 m) – milžiniški kasimo kaštai | Itin plonas (vos 15–18 cm) – montuojama tiesiai po danga |
| Orų prognozių integracija | Nėra. Jei talpa pilna – nauja liūtis sukelia potvynį | Algoritmas prieš liūtį naktį automatiškai atlaisvina talpą |
| Vandens grąžinimas gamtai | Vanduo palaidotas giliai, medžių šaknys jo nepasiekia | Kapiliarinė matrica sausros metu drėkina augalus ir vėsina miestą |
| Žiemos druskų tarša | Druskos patenka į gruntą be atskyrimo | Laidumo jutiklis nukreipia sūrų vandenį į filtrą, o švarų – augalams |

# 4. Gamybos Technologija ir Pilna Medžiagų Receptūra

Rekomenduojama naudoti modifikuotą dvisluoksnį vibropresavimą (No-Fines Pervious Concrete). Skaldos grūdeliai apvelkami stipria polimerine cemento pasta be smulkaus smėlio, paliekant 15–22 % atvirų porų. Gamyba atliekama standartinėse Lietuvos gamyklų vibropresavimo linijose:

3 Pav. Pramoninė automatizuota „Hess“ vibropresavimo linija dvisluoksnių „PAVE SMART“ trinkelių formavimui.

| Sluoksnis / Komponentas | Kiekis 1 m² | Paskirtis ir Techninis vaidmuo |
| --- | --- | --- |
| Apatinis (45 mm): Granito skalda (2–5 mm) | 55,0 kg | Pagrindinis karkasas atvirų porų drenažui (be dulkių) |
| Apatinis: Perdirbtas betonas (2–4 mm) | 15,0 kg | Žiedinė ekonomika (30 % antrinių statybos žaliavų) |
| Apatinis: Portlandcementis CEM II/A-LL 42.5 R | 14,0 kg | Struktūrinis rišiklis karkaso suklijavimui |
| Apatinis: Oro įtraukiantis priedas (Air-Entraining) | 0,03 kg | Kritinis Baltijos šalčiui (F200): mikroporos ledo plėtimuisi |
| Viršutinis (15 mm): Granito/bazalto atsijos (1–3 mm) | 18,0 kg | Kietas, dylimui atsparus neslystantis paviršius (R11) |
| Viršutinis: Sijotas uosto smėlis (0,5–1 mm) | 3,5 kg | Lygesnis pėsčiųjų paviršius be porų užkimšimo |
| Viršutinis: Cemento rišiklis CEM I 52.5 R + Mikrosilika | 6,6 kg | Itin aukštas stipris ir 30 % didesnis atsparumas dilimui |

4 Pav. Miesto alėja po liūties: kairėje tradicinė danga su balomis; dešinėje – sausa, pralaidi „PAVE SMART“ danga.

5 Pav. Trinkelėje integruotas nerūdijančio plieno IoT jutiklis ir realaus laiko telemetrijos valdymo pultas.

# 5. Lietuvos Partneriai (Asset-Light) ir Finansai

• UAB „Betono mozaika“ (Klaipėda, Vilnius): Gamybinis partneris – 50–500 m² bandomasis vibropresavimas pramoninėse linijose.

• VILNIUS TECH Statybinių medžiagų institutas: MTEP laboratorija – F200 šalčio kameros, gniuždymo/skėlimo stipris pagal LST EN 1338.

• Klaipėdos universitetas (KU) Jūros tyrimų institutas: Uosto smėlio panaudojimo ir vandens išplovimo ekologinis vertinimas.

• AB „Plasta“ (Vilnius): 100 % perdirbto polipropileno kapiliarinių kasečių („SmartTray“) liejimas.

• UAB „Teltonika EMS“ (Molėtai/Vilnius): Pramoninių NB-IoT telemetrijos mazgų surinkimas lauko sąlygoms (IP68).